SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

BITACORA DOMINGO 2026-09-27

27 de septiembre de 2026

# 📓 Bitácora — Sesión del domingo 27 de septiembre de 2026

Proyecto: SIGVACH — Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

Grupo: 3 · Entrega E2: sábado 26/09 (entregada) · Defensa: martes 13/10 a las 17:00

Objetivo de la sesión: cerrar los flecos de la entrega del E2, verificar que lo

publicado funciona de verdad y volver a poner en marcha el módulo de adquisición.

____________________________________________________________

# 1. Punto de partida

| Pieza | Estado al comenzar |
| --- | --- |
| Entregable E2 | Entregado el sábado 26 a las 00:52, 23 horas antes del cierre |
| Cuestionario Q2 | Completado el mismo día |
| Aplicación publicada | En línea, pero con dudas sobre qué versión estaba sirviendo |
| Módulo de adquisición | Apagado desde el 25/09 a las 04:45, sin publicar |
| Electrodo de pH | Guardado seco, sin medir desde las prácticas con Arduino |
| Repositorio | 125 confirmaciones en 13 días distintos |

____________________________________________________________

# 2. El fallo del despliegue: la aplicación publicada apuntaba al equipo local

## 2.1 El síntoma

Abriendo la dirección publicada, la aplicación mostraba «No se pudo conectar con el

servidor», mientras que el servicio respondía con normalidad y desde el mismo equipo se

podía abrir https://sigvach-api.onrender.com/api/v1/salud y obtener

{"estado":"ok",...}.

## 2.2 Cómo se encontró la causa

Se comparó el paquete que sirve Firebase con el que había en el equipo:

| Archivo | Tamaño | Huella SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| build/web/main.dart.js (local) | 3.128.379 bytes | 5A26E5E5…C603DA |
| main.dart.js (publicado) | 3.128.379 bytes | 5A26E5E5…C603DA |

Eran el mismo archivo. Y dentro de él:

| Dirección buscada | Apariciones |
| --- | --- |
| sigvach-api.onrender.com | 0 |
| 127.0.0.1:8011 | 1 |

La aplicación publicada le pedía los datos a 127.0.0.1, que significa «este equipo»: el

de quien esté mirando la página. En el equipo del autor funcionaba si la API local estaba

levantada; en el de cualquier otra persona, no.

## 2.3 La causa de fondo

La dirección del servicio no se elige al ejecutar la aplicación, sino al compilarla:

flutter build web --release --dart-define=API_BASE_URL=https://sigvach-api.onrender.com

Se había compilado para probar en local —sin ese parámetro— y se publicó **esa misma

carpeta** build/web. El error no estaba en el código ni en el navegador: estaba en

publicar la compilación equivocada.

## 2.4 El arreglo

Recompilar con la dirección pública y volver a publicar. El paquete publicado pasó a

tener la huella C7A10F2C…C5F1 y a contener la dirección del servicio.

Publicar sin caché los archivos que deciden qué versión se carga, en

firebase.json: index.html, flutter_bootstrap.js, flutter_service_worker.js y

main.dart.js. Antes se servían con max-age=3600, de modo que un navegador podía

seguir usando la versión vieja hasta una hora después de publicar.

Añadir scripts/verificar_despliegue.py, que comprueba en cinco segundos las cuatro

cosas que se rompen en silencio: que el paquete publicado lleve la dirección pública,

que coincida con build/web, que /api/v1/salud responda y que el origen de la

aplicación esté autorizado, incluido el examen previo que hace el navegador antes

de las peticiones con token.

## 2.5 Cómo se explica el error

Se dibujó la lámina Figuras/20-error-del-despliegue.png, que resume el fallo en cuatro

bandas: los dos caminos desde el mismo código, qué significa 127.0.0.1, que el navegador

no se rompió (solo obedecía lo que decía la página) y la regla final: **se puede levantar

la API en local; lo que no se puede es publicar la carpeta compilada para local**.

____________________________________________________________

# 3. Revisión final del entregable E2

Antes de la entrega se revisó el documento apartado por apartado. Lo que se encontró y se

corrigió:

| Hallazgo | Corrección |
| --- | --- |
| La figura de casos de uso medía 16,99 × 14,43 cm y estaba estirada un 12 % | Se le devolvió la escala uniforme: 14,40 × 10,95 cm. Es un grupo flotante de Word, no una imagen suelta |
| La figura del segundo wireframe estaba comprimida un 13 % | Se corrigió a 6,76 × 9,68 cm, conservando su proporción real (880 × 1260 px) |
| El párrafo con estilo de apartado antes de «2.4.4» aparecía como título vacío | No se borró: es el párrafo que lleva el salto de sección. Se le quitó solo el estilo de apartado |
| Faltaba puntuación en la línea del tablero (apartado 2.2) | Se cerró la frase antes de «Enlace» y se añadió el punto final |

Verificación posterior: 48 páginas, 8.697 palabras, 19 tablas, seis figuras con su

proporción exacta, tres secciones con sus márgenes intactos y sin restos de plantilla.

Un dato que se comprobó y conviene recordar: *ensanchar el segundo wireframe* para

igualar su altura con el primero llevaba el documento de 48 a 50 páginas.** Se midió cada

cambio por separado para aislar el efecto y se optó por conservar la proporción.

____________________________________________________________

# 4. El módulo de adquisición vuelve a publicar

## 4.1 Estaba apagado

La última lectura del módulo era del 25/09 a las 04:45. Al encenderlo, publicó su

primer ciclo en veinte segundos: el bucle mide y publica al arrancar, y después cada cinco

minutos.

## 4.2 Un fallo de conexión que se pudo ver en el Monitor Serie

Publicaba tres de las cinco variables. Faltaban temp_ambiental y humedad, y el

registro explicaba por qué:

I (4614) SENSORES: Buscando el sensor de ambiente (primero en P33)...
E (4734) dht: Initialization error, problem in phase 'B'
W (9174) SENSORES: ENCONTRADO: AM2302 / DHT22 en GPIO 33
...
E (17864) dht: Initialization error, problem in phase 'B'
W (17864) SIGVACH: Ambiente -> sin respuesta (ESP_ERR_TIMEOUT)
W (18704) SIGVACH:   temp_ambiental  sin dato: no se publica
W (18704) SIGVACH:   humedad         sin dato: no se publica

El propio firmware documenta qué significa ese error: *«la línea se quedó en alto: el

pull-up la sostiene y nadie del otro lado la baja, o sea que el sensor no está conectado a

ESE pin, o no está alimentado». El síntoma era elocuente: *respondía al arrancar y

fallaba en todos los ciclos**, que es la firma de un contacto flojo.

La solución fue desconectar y volver a conectar el cable de datos del sensor. Desde

las 22:54 el módulo publica las cinco variables en el mismo ciclo:

22:54:01  temp_ambiental   26,3 °C
22:54:05  humedad          33,1 %
22:54:08  temp_solucion    24,56 °C
22:54:11  tds            239,31 ppm
22:54:15  ec               0,48 mS/cm

## 4.3 Lo que el arranque confirmó del resto del módulo

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Memoria no volátil | Lista, con la cola de pendientes vacía |
| Convertidor analógico | Calibración de fábrica desde el eFuse, con los 4 s de asentamiento cumplidos |
| DS18B20 | Detectado con su ROM y 12 bits: Solucion -> 24.81 C |
| WiFi | Conectado, con la hora tomada del servicio |
| HTTPS | Certificate validated en cada envío |
| Entrada del pH | 142 mV con dispersión 0: igual que un pin al aire, es decir, el módulo de pH aún no está conectado |

____________________________________________________________

# 5. El electrodo de pH: diagnóstico y plan

El historial confirmado por el autor: se usó dos o tres veces durante las prácticas con

Arduino y después se guardó seco, dentro de su caja, sin solución de almacenamiento. Al

retomar el trabajo con ESP-IDF ya no respondía. La caja del proveedor no incluye solución

de almacenamiento, y la costra blanca que se ve dentro del tapón es el KCl de esa solución

que se evaporó.

Lo que se vio en las fotos: el bulbo está presente y entero dentro de su jaula

protectora, sin grietas ni depósitos oscuros; el conector BNC está limpio. El pronóstico es

bueno, porque no hay desgaste de uso, solo sequedad.

El plan de recuperación (documentado en 18_PLAN_DE_LA_SEMANA.md y en la guía

19_GUIA_DEL_SENSOR_DE_PH.md): remojo del bulbo en KCl 3 M durante 24 a 48 horas, con

los criterios de descarte escritos, y la decisión de comprar o no el miércoles, para

que quede margen.

Dato útil para el firmware: la clave del dispositivo que exige el servicio está en el

.env del proyecto, y se comprobó contra el servicio publicado que es válida (respondió

422 ante una variable desconocida, no 401). Con ella se rehizo el archivo

hardware/firmware/main/configuracion.h, que faltaba, dejando pendiente solo el nombre y

la clave del WiFi.

____________________________________________________________

# 6. Estado del repositorio y del tablero

| Elemento | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| T-29 (entregable E2) | En curso | Hecho (26/09) |
| Tareas terminadas | 30 | 31 |
| Tareas en curso | 2 | 1 (T-28, la maqueta) |
| Confirmaciones | 125 en 13 días | 128 en 14 días |

Se añadieron al repositorio el plan de la semana, la guía del sensor de pH, el verificador

de despliegue y la nota correspondiente en 10_DESPLIEGUE.md. La figura del tablero dentro

del E2 entregado retrata el estado al 25/09 (30/2/4), de modo que hay una diferencia

deliberada y explicable con el tablero actual.

____________________________________________________________

# 7. Lo que queda para la semana

Lunes: comprar KCl 3 M y los patrones de pH 4,00 y 6,86; preguntar por el

patrón de 707 ppm y por la sonda de pH sola. Arrancar el remojo del electrodo.

Miércoles: decisión sobre el electrodo. Si no revive, comprar ese mismo día.

Semana: montar el divisor ÷2 del pH con dos resistencias de 4,7 kΩ, calibrar el pH y

el TDS, y añadir al firmware la conversión y la publicación de la variable ph.

Viernes: maqueta terminada, evidencias fotográficas y capturas de adaptabilidad.

____________________________________________________________

# 8. Lo que se aprendió

La dirección del servicio viaja dentro del paquete compilado. Publicar la carpeta

del modo local deja a la aplicación pidiendo datos al equipo de quien la mira. Se

detecta en cinco segundos con el verificador.

Un fallo de contacto se disfraza de fallo de sensor. Responder al arrancar y fallar

después no es un sensor agotado: es un cable a medio meter.

El firmware hace bien en no publicar un valor inválido. Las dos variables ausentes

no eran un error del sistema, sino la consecuencia de una lectura que no se pudo hacer.

Los instrumentos tienen requisitos de conservación. El electrodo de pH se guarda

húmedo, en KCl, con el tapón lleno; en seco pierde la referencia por más que apenas se

haya usado.