SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

BITACORA MARTES 2026-09-29

29 de septiembre de 2026

# 📓 Bitácora — Sesión del martes 29 de septiembre de 2026

Proyecto: SIGVACH — Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

Grupo: 3 · Entrega E3: sábado 3/10 a las 23:59 · Defensa: martes 13/10 a las 17:00

Objetivo de la sesión: soldar la resistencia de pull-up del AM2302, devolver el sensor

al módulo y comprobar por el puerto serie que el módulo vuelve a publicar las cinco variables.

____________________________________________________________

# 1. Punto de partida

| Pieza | Estado al comenzar |
| --- | --- |
| Módulo de adquisición | Apagado desde el 27/09 a las 23:58, última lectura publicada |
| AM2302 (temperatura y humedad del ambiente) | Conectado, pero sin resistencia de pull-up: el firmware avisaba problem in phase 'B' |
| Variables publicadas por ciclo | 5 (ambiente, humedad, temperatura de la solución, TDS, conductividad) |
| Electrodo de pH | En remojo desde el lunes 28/09 a las 19:52, en disolución patrón de pH 4,01 |
| Cinta aislante | Única opción disponible: no hay termorretráctil en el taller |

El error problem in phase 'B' significa que la línea de datos se quedó en alto: el sensor no

está en ese pin, no está alimentado, o la línea no tiene a quién subir. El AM2302 no trae la

resistencia puesta, así que hay que soldarla entre el cable de alimentación y el de datos.

____________________________________________________________

# 2. La resistencia de pull-up: qué es y por qué va ahí

El AM2302 habla por un solo hilo y no empuja la línea hacia arriba: solo la baja. Si nadie la

sube, el microcontrolador lee un valor indefinido. La resistencia de 4,7 kΩ hace ese trabajo:

mantiene la línea en 3,3 V cuando nadie habla.

| Cable del sensor | Pin de la placa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Rojo | 3,3V | Alimentación |
| Amarillo | P33 · GPIO 33 | Datos |
| Negro | GND | Masa |

La resistencia va entre el rojo y el amarillo, y los dos cables quedan enteros: es un

puente en paralelo, no un empalme en serie. Si se cortara el cable para intercalarla, el sensor

quedaría desconectado.

El valor está dentro de lo que pide la hoja de datos (4,7 kΩ a 10 kΩ). Se eligió 4,7 kΩ porque

es el que había y deja la línea más firme. Los tres resistores del taller se midieron entre

4,6 kΩ y 4,8 kΩ: los cuatro son de 4,7 kΩ (amarillo, violeta, rojo).

____________________________________________________________

# 3. Cómo se soldó

El colocado se hizo siguiendo la guía 25_GUIA_DE_SOLDADURA_DEL_AM2302.md y su lámina de

cuatro pasos (Figuras/22-soldadura-del-pullup.png):

Una ventana de 3 mm pelada en el rojo y otra en el amarillo, sin cortar el cobre y a

distinta altura, para que las dos uniones no queden enfrentadas.

Estañado de la ventana y de la pata por separado.

Pata enrollada media vuelta sobre la ventana antes de soldar: eso es lo que aguanta los

tirones.

Pata sobrante recortada y doblada contra el cable, y cada unión cubierta con cinta aislante

de PVC, una tira por unión, para que las dos patas no queden apretadas una contra otra.

Antes de conectar a la placa se midió con el multímetro:

| Medición | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| Punta libre del amarillo contra la del rojo | 4 600 a 4 800 Ω | 4,7 kΩ |
| Punta libre del rojo contra la del negro | Distinto de 0 Ω | Sin continuidad |
| Tirón suave de cada pata | La unión resiste | Resiste |

Se comparó antes con una foto de referencia de internet que mostraba el estaño pegado sobre el

aislante derretido, con las patas sin enrollar: las dos uniones quedaron brillantes y lisas, y

por eso se decidió que el trabajo estaba bien hecho. El termorretráctil se reemplazó por cinta

aislante, y queda anotado revisarla antes de la demostración, porque la cinta cede con el calor.

____________________________________________________________

# 4. Verificación en el módulo: el AM2302 ya responde

Con la placa conectada por USB y el módulo encendido, se escuchó el puerto COM6 a 115 200

baudios. En el primer ciclo después del arranque llegaron estas líneas:

| Marca de tiempo | Variable | Valor | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 43,7 s | humedad | 43,80 % | almacenada |
| 47,6 s | temperatura de la solución | 23,31 °C | almacenada |
| 50,9 s | TDS | 262,31 ppm | almacenada |
| 54,9 s | conductividad eléctrica | 0,52 mS/cm | almacenada |

La humedad es la prueba: ese valor solo puede venir del AM2302, porque es el único sensor de

humedad del montaje. El error problem in phase 'B' no volvió a aparecer. La soldadura quedó

bien y el sensor está funcionando.

Los cuatro valores van separados por unos 4 segundos: es el tiempo de asentamiento del

convertidor analógico a digital (ASENTAMIENTO_ADC_MS 4000) antes de cada lectura de las sondas.

En un escucha posterior se capturó un ciclo completo, ya con el módulo en régimen normal y

las cinco variables juntas. La captura literal quedó como evidencia en

hardware/evidencias/ciclo-completo-2026-09-29.txt:

| Variable | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| temperatura ambiental | 25,20 °C | AM2302 (GPIO 33) |
| humedad | 49,20 % | AM2302 (GPIO 33) |
| temperatura de la solución | 22,31 °C | DS18B20 (GPIO 32) |
| TDS | 267,87 ppm | sonda TDS (SVN · GPIO 39) |
| conductividad eléctrica | 0,54 mS/cm | calculada del TDS |

Las dos primeras son del mismo sensor, así que el AM2302 entrega las dos magnitudes: la

temperatura del ambiente y la humedad. Cada línea termina en almacenada y va precedida por

esp-x509-crt-bundle: Certificate validated, que es la validación del certificado del servicio

publicado: las cinco variables no solo se leyeron, llegaron al servidor.

Dos observaciones del ciclo, que quedan anotadas:

El pH se lee estable: 142 mV crudos, con dispersión 0 y la señal marcada como estable. El

electrodo lleva desde el lunes en la disolución patrón de pH 4,01. El valor no se publica

todavía: falta la conversión y la calibración con los tres patrones.

El TDS sale algo ruidoso: 683 mV crudos con dispersión de 659, y el firmware lo marca como

algo ruidosa. El valor publicado es coherente con el ciclo anterior (268,94 ppm), pero

conviene revisar el filtrado y la puesta a masa cuando la sonda se monte en la maqueta, porque

todavía está sobre la mesa y sin apantallar.

Los valores de cada ciclo van separados por unos 4 segundos: es el tiempo de asentamiento del

convertidor analógico a digital (ASENTAMIENTO_ADC_MS 4000) antes de cada lectura de las sondas.

Y entre ciclo y ciclo el módulo queda callado los 300 segundos completos: en modo servicio solo

imprime cuando lee, de modo que una escucha de menos de cinco minutos puede no capturar nada.

____________________________________________________________

# 5. Dos problemas del monitor serie, y cómo se resolvieron

El monitor serie no se pudo leer de buenas a primeras. Aparecieron dos estorbos distintos, y

conviene tenerlos anotados porque van a volver a aparecer en la demostración:

## 5.1 El módulo imprime una línea de depuración del WiFi a chorro

Miles de veces por segundo aparece:

ssn:5, winSize:64

No es un error del módulo: es una traza de depuración del WiFi que quedó activada en la

configuración y tapa las líneas útiles. Se resolvió en el lector, con un filtro que la descarta

y que al final informa cuántas líneas descartó, para no perder la cuenta.

## 5.2 El puerto se atascó y devolvió el mismo fragmento a velocidad imposible

En una de las escuchas el lector informó **2 136 055 repeticiones de la línea cenada en 120

segundos**. Eso son 17 800 líneas por segundo, y a 115 200 baudios el cable no puede pasar más

de unos 11 500 caracteres por segundo. El dato era imposible: no venía del módulo, era un

resto del buffer del puerto que se repetía.

El riesgo no es el ruido, es creerle: un registro así parece una prueba y no lo es. Se agregó al

lector un control de ritmo que compara los caracteres recibidos por segundo contra el techo

físico del cable; si lo supera, detiene el escucha, avisa y termina con código de error. Las

líneas idénticas y consecutivas también se cuentan y se informan una sola vez.

Lección: antes de dar por buena una captura, comparar lo recibido con lo que el cable puede

llevar. Un registro imposible se detecta con una división.

____________________________________________________________

# 6. Cómo se ven las lecturas, y por qué el panel no es instantáneo

| Vía | Qué muestra | Cada cuánto cambia |
| --- | --- | --- |
| Monitor serie (Modulo ESP32/Diagnostico/leer_serial.ps1) | Las cinco variables, en el instante en que el módulo las lee | Al instante, y un ciclo completo cada 5 minutos |
| Panel de la aplicación (web publicada o Android) | Las variables del módulo y su estado | Se actualiza al deslizar hacia abajo, y solo cambia cuando el módulo publica: cada 5 minutos |
| Consola de Firestore (lecturas) | Los documentos crudos, con marca de tiempo | Al instante en que el módulo publica |
| API (GET /api/v1/lecturas?limite=5 con token) | El JSON crudo | Igual que Firestore |

El límite no está en la aplicación sino en el módulo: SEGUNDOS_ENTRE_LECTURAS está en 300

segundos en modo servicio. Para la demostración se puede bajar a 60 segundos y volver a grabar,

de modo que el panel cambie mientras el docente mira. El costo en Firestore sigue siendo bajo:

con 5 minutos son 1 440 escrituras por día (7,2 % del plan gratuito); con 1 minuto serían 7 200

(36 %), aceptable por un día de demostración y no para dejarlo permanente.

____________________________________________________________

# 7. Pendiente para la próxima sesión

| Pendiente | Detalle |
| --- | --- |
| Filtrado de la sonda TDS | Sale marcada como algo ruidosa (dispersión de 659 sobre 683 mV): revisar filtrado y puesta a masa al montarla en la maqueta |
| Divisor de tensión del pH | Armar la mitad del divisor (dos resistencias de 4,7 kΩ) antes del miércoles |
| Revisión del remojo del electrodo | A las 24 horas del lunes 19:52, y decisión a las 48 horas: recuperar o comprar |
| Termorretráctil | Comprar en una tienda de eléctricos y reemplazar la cinta aislante de las uniones |
| Entrega E3 | Apartados 2.1, 2.7 y 2.8, informe de pruebas y correcciones pendientes |