SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

26 PASO A PASO DEL PH VERSION SIMPLE

# El pH, paso a paso (versión simple)

Esto es solo preparación para la prueba de mañana. El pH todavía no se publica ni se usa en la

entrega, así que no hay apuro y nada se puede arruinar.

Solo hay cuatro cosas que hacer. Ninguna es nueva: es soldar como con el AM2302 y enchufar cables.

____________________________________________________________

# Lo único que NO se puede hacer

El cable amarillo no va directo al ESP32. Tiene que pasar por las dos resistencias.

Si lo conectás directo, la placa del pH puede entregar más de 3,3 V y el ESP32 no lo tolera.

Todo lo demás se puede probar sin miedo.

____________________________________________________________

# Paso 1 · Los dos cables fáciles

| Cable | Pin de la placa de expansión |
| --- | --- |
| Rojo | el que dice 5V |
| Negro | el que dice GND |

Es como una lámpara: uno va y el otro vuelve. Nada más. En este paso no puede pasar nada malo.

Probá: ¿nada se calienta? Listo, paso 1 terminado.

____________________________________________________________

# Paso 2 · Las dos resistencias, en el cable amarillo

El amarillo sale del pin Po de la placa del pH. En ese cable van las dos resistencias, así:

amarillo ──[ resistencia ]── PUNTO MEDIO ──[ resistencia ]── negro (GND)
                                   │
                                   └── cable nuevo que va al ESP32

Cómo se hace, con el soldador:

Soldá una resistencia en la punta del cable amarillo. Es igual que lo que hicimos con el AM2302.

De la otra pata de esa resistencia sale el punto medio. Ahí vas a soldar dos cosas: la

segunda resistencia y el cable nuevo que va al ESP32.

La segunda resistencia va del punto medio al cable negro (que es la masa).

El punto medio es un solo punto: ahí se juntan tres cosas, la primera resistencia, la segunda

y el cable que va al ESP32.

____________________________________________________________

# Paso 3 · El cable del punto medio al ESP32

El cable que sale del punto medio va al pin que dice SVP de la placa de expansión.

Los otros dos (el rojo y el negro del paso 1) no se tocan: ya están puestos.

____________________________________________________________

# Paso 4 · Medir antes de encender

Con el multímetro, tres números:

| Qué se mide | Qué tiene que dar |
| --- | --- |
| Amarillo contra negro | alrededor de 9,4 kΩ |
| Punto medio contra negro | alrededor de 4,7 kΩ |
| Con todo encendido: punto medio y amarillo | el punto medio da la mitad de lo que da el amarillo |

Si esos tres números salen bien, el divisor quedó armado y se puede enchufar el SVP.

Si el primero da 1, OL o nada, hay una soldadura floja: se recalienta y se agrega estaño.

____________________________________________________________

# Si algo no cuadra

No adivines. Sacá una foto y anotá el número que dio el multímetro, y lo revisamos juntos.

____________________________________________________________

# Glosario de las palabras raras de las otras guías

| Palabra | Qué es, en simple |
| --- | --- |
| Divisor | Las dos resistencias que bajan la tensión a la mitad |
| Nodo | El punto medio entre las dos resistencias, de donde sale el cable al ESP32 |
| Po | El pin de la placa del pH por donde sale la medición |
| SVP | El pin del ESP32 por donde entra esa medición (es el GPIO 36) |
| V+ o U+ | El pin de alimentación de la placa del pH: va al 5V |
| G | Masa: va al GND |
| To y Do | Pines que no se usan, se dejan al aire |
| kΩ | Kiloohmio: la unidad con la que se miden las resistencias |