SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

LEEME

# Módulo de adquisición — SIGVACH

Componente: módulo de adquisición del sistema SI.G.VA.C.H. · ESP32 sobre

placa de expansión, con sensores de temperatura, humedad y sólidos disueltos

Estado: ✅ midiendo y publicando en producción

Este apartado reúne el hardware del proyecto: el firmware del módulo, su

diagrama de conexionado, la documentación del prototipo y las evidencias de los

ensayos con que se verificaron los sensores.

____________________________________________________________

# 1. Qué hace el módulo

Cada cinco minutos:

Lee los sensores instalados en el módulo de cultivo.

Publica cada variable en el servicio por HTTPS, autenticándose con la clave

propia del dispositivo.

Si el servicio no responde —arranque en frío, corte de red o servicio

caído—, guarda las lecturas en memoria no volátil y las reintenta, con la

hora en que se midieron.

Mide y publica; no acciona nada. El control de actuadores quedó fuera del

alcance aprobado en la tutoría.

## Variables que mide

| Variable | Sensor | Estado |
| --- | --- | --- |
| temp_ambiental | AM2302 (DHT22) | ✅ Verificado |
| humedad | AM2302 (DHT22) | ✅ Verificado |
| temp_solucion | DS18B20 (bus OneWire) | ✅ Verificado |
| tds | TDS Meter V1.0 | ✅ Verificado |
| ec | derivada del TDS (ppm ÷ 500) | ✅ |
| ph | PH-4502C | ⏳ electrodo en recuperación |

____________________________________________________________

# 2. Contenido de esta carpeta

hardware/
├── LEEME.md                        este índice
├── diagrama-conexionado.png/.pdf   diagrama visual, con colores por función
├── generar_diagrama_conexionado.py regenera el diagrama si cambia una pieza
├── docs/
│   ├── plan-y-lista-de-materiales.md   decisión maqueta/cama, etapas y materiales
│   ├── inventario-de-dispositivos.md   qué es cada pieza
│   └── calibracion-del-modulo.md       procedimiento y tablas para anotar valores
├── evidencias/                     registros de los ensayos de verificación
└── firmware/                       proyecto ESP-IDF, con su propio LEEME
    ├── LEEME.md                    manual: conexionado, montaje, pruebas, problemas
    ├── CMakeLists.txt · sdkconfig.defaults · entorno_idf.ps1
    └── main/                       programa y módulos

____________________________________________________________

# 3. Cómo compilar y cargar

El procedimiento completo —conexionado, orden de montaje, pruebas y problemas

frecuentes— está en firmware/LEEME.md. El resumen es:

cd firmware
. .\entorno_idf.ps1        # activar el entorno (el punto es obligatorio)
idf.py build               # compilar
idf.py -p COM6 flash       # cargar en la placa
idf.py -p COM6 monitor     # Monitor Serie (salir con Ctrl + ])

Requiere ESP-IDF v5.5.3. El firmware se escribió sobre el marco de trabajo

nativo de Espressif, no sobre Arduino.

____________________________________________________________

# 4. 🔒 Antes de compilar: el archivo de datos privados

El programa no compila sin firmware/main/configuracion.h. Ese archivo

contiene la red WiFi, la clave del dispositivo y el identificador del módulo, y

no se versiona.

Para reconstruirlo:

Copiar firmware/main/configuracion.ejemplo.h con el nombre configuracion.h.

Completar la red WiFi (de 2,4 GHz), la clave del dispositivo del .env

del servicio y el identificador del módulo.

> La clave del dispositivo no se comparte ni se sube al repositorio. Con

> ella, cualquiera podría publicar lecturas falsas en el sistema. El

> .gitignore —el de esta carpeta y el de la raíz del repositorio— la excluye,

> incluidas las variantes de respaldo (configuracion.h.respaldo, .bueno,

> .old), que también llevan el secreto adentro.

____________________________________________________________

# 5. Los ensayos de verificación

Los cuatro sensores del montaje se verificaron con ensayos propios, cuyos

registros están en evidencias/:

| Archivo | Ensayo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| prueba-sal-tds.txt | Respuesta del sensor de TDS al alterar la concentración de la solución | 155 mV → 2 415 mV (×173 en cuentas crudas) |
| contraste-temperatura.txt | Contraste del DS18B20 contra el AM2302 | Sonda mojada: 3,3 °C por debajo del aire (enfriamiento por evaporación) |
| contraste-reposo.csv · contraste-reposo-parte2.csv | Convergencia de los dos termómetros en reposo | Coinciden dentro de 0,01 °C |
| arranque-y-ciclo-2026-09-27.txt | Registro del arranque y de un ciclo de lectura, con el fallo del sensor de ambiente y su causa | El sensor respondía al arrancar y fallaba después: era un contacto flojo en el cable de datos. Al reencajarlo, el módulo pasó a publicar las cinco variables |

Sobre el fallo del sensor de ambiente. El registro del Monitor Serie conserva el

error dht: Initialization error, problem in phase 'B' y las advertencias

temp_ambiental sin dato: no se publica. El síntoma —responder al arrancar y fallar en

todos los ciclos siguientes— es la firma de un contacto deficiente, y no de un sensor

agotado. El firmware, en vez de publicar un valor inválido, omite la variable: por eso

el panel mostraba solo tres de las cinco.

El nombre de la red WiFi aparece sustituido por <red> en ese registro; el real solo está

en configuracion.h, que no se versiona.

Sobre el contraste de temperatura. La diferencia entre los dos sensores

cambió de signo entre un ensayo y otro (+0,65 °C con la sonda en la mano,

−2,90 °C mojada). Un desvío de calibración no puede invertirse, así que quedó

descartado: la sonda sigue fielmente su entorno térmico real y **no necesita

constante de corrección**.

____________________________________________________________

# 6. Lo que falta

| Tarea | Depende de |
| --- | --- |
| Recuperar y calibrar el electrodo de pH, e instalar su divisor ÷2 | Solución de conservación (KCl) y patrones de pH 4,00 y 6,86 |
| Calibrar el sensor de TDS | Patrón de 707 ppm |
| Armar la maqueta hidropónica y medir el ciclo | Depósito con tapa, tubo, canastillas y solución nutritiva A/B/C |

El detalle está en docs/calibracion-del-modulo.md y en el tablero de tareas del

repositorio (docs/TABLERO.md).