SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

16 SIMULADOR DEL DISPOSITIVO

# 16 · Simulador del módulo de adquisición (ESP32)

Proyecto: SI.G.VA.C.H. · Fecha: 22 de septiembre de 2026

Actualizado: 25 de septiembre de 2026

Requisito que atiende: el entregable E2 pide la aplicación funcionando contra la

API publicada con un dispositivo que envíe lecturas, de modo que una alerta generada

por un valor fuera de rango pueda verse en el panel.

> Nota de actualización. El módulo real ya está construido, calibrado y publicando

> en producción (hardware/). El simulador conserva su utilidad por tres motivos:

> permite probar el servicio sin hardware, sirve de plan B en la demostración si

> falla la red del aula, y es la herramienta con la que se fuerza una alerta sin

> esperar a que el cultivo se desvíe. El guion de la demostración vigente está en

> docs/17_GUION_DE_LA_DEMOSTRACION.md.

____________________________________________________________

# 1. Qué es y por qué existe

El sistema está diseñado para que las lecturas entren por dos caminos:

| Origen | Quién lo usa | Autenticación |
| --- | --- | --- |
| Automático | El módulo de adquisición (ESP32) | Clave de dispositivo en la cabecera X-Device-Key |
| Manual | El operador, con instrumentos portátiles | Token de identidad de Firebase |

El simulador ocupa el lugar del dispositivo: envía las lecturas por el mismo

endpoint, con la misma clave y el mismo cuerpo que envía el firmware, de manera que el

servicio no distingue una lectura simulada de una real. Eso permite probar el flujo

completo —adquisición, evaluación contra el rango del perfil, almacenamiento y

alerta— sin hardware, y forzar una alerta a voluntad.

Además, el simulador reproduce el comportamiento que el firmware debe tener: si el

servicio no responde, la lectura no se descarta, queda en memoria y se reintenta.

Es la respuesta al problema del arranque en frío de la capa gratuita, donde la primera

petición puede demorar hasta sesenta segundos. El firmware lo cumple, con una cola

en memoria no volátil que además sobrevive al corte de energía.

____________________________________________________________

# 2. Cómo se ejecuta

El programa está en scripts/simulador_dispositivo.py. La clave del dispositivo se lee

del entorno (DEVICE_API_KEY) o de los archivos .env del proyecto: **nunca se escribe

en el código ni se muestra en pantalla**.

| Para qué | Comando |
| --- | --- |
| Enviar las seis variables una vez (lo más útil para la demostración) | python scripts/simulador_dispositivo.py --modulo modulo-1 --ciclos 1 |
| Enviar contra el servicio publicado | python scripts/simulador_dispositivo.py --url https://sigvach-api.onrender.com --modulo <ID> --ciclos 1 |
| Forzar una alerta | python scripts/simulador_dispositivo.py --modulo <ID> --ciclos 1 --fuera-de-rango ph |
| Envío continuo cada cinco minutos | python scripts/simulador_dispositivo.py --modulo <ID> --intervalo 300 |
| Saber qué pasar en --modulo | python scripts/simulador_dispositivo.py --listar-modulos |

Opciones principales: --variable (repetible, para enviar solo algunas variables),

--reintentos, --espera-reintento, --espera (setenta y cinco segundos por omisión,

para cubrir el arranque en frío), --ciclos (0 significa sin límite).

El programa informa el código de salida: 0 si todas las lecturas quedaron

almacenadas y 2 si alguna quedó pendiente en la memoria del dispositivo, de modo que

puede usarse en una verificación automática.

____________________________________________________________

# 3. Comportamiento verificado

Las dos pruebas siguientes se ejecutaron el 22 de septiembre contra el servicio local

en modo de demostración (USAR_REPOSITORIO_EN_MEMORIA=true), de modo que no se

escribió ningún documento en la base real.

## 3.1 Envío normal y generación de la alerta

[23:31:22] ciclo 1
    ph                   4.3         201  bajo
    tds               775.93 ppm     201  dentro
    ec                  1.53 mS/cm   201  dentro
    temp_solucion      21.31 °C      201  dentro
    temp_ambiental     21.22 °C      201  dentro
    humedad            59.53 %       201  dentro

  Lecturas intentadas:                  7
  Almacenadas por el servicio (201):    7
  Con estado fuera de rango:            1
  Sin enviar (quedaron en memoria):     0

El valor forzado de pH (4,3, por debajo del mínimo 5,5 del perfil de lechuga) quedó

evaluado como bajo, que es lo que genera la alerta que aparece en el panel. El

sistema admite que una variable no tenga rango configurado y en ese caso informa

sin_rango, sin inventar una alerta; hoy el perfil de demostración define un rango

para las seis variables del catálogo.

## 3.2 Arranque en frío: memoria y reintento

Se inició el simulador antes que el servicio, y el servicio se levantó cuatro

segundos después:

[23:33:28] ciclo 1
    ph              intento 1/1 sin respuesta (código sin conexión); reintento en 1 s
    ph              queda en la memoria del dispositivo
    ec              intento 1/1 sin respuesta (código sin conexión); reintento en 1 s
    ec              queda en la memoria del dispositivo

[23:33:45] ciclo 2
  quedan 2 lecturas en memoria: se reintentan
    recuperada: ph             6.31
    recuperada: ec             1.57
    ph                  5.93         201  dentro
    ec                  1.54 mS/cm   201  dentro

  Lecturas intentadas:                  8
  Almacenadas por el servicio (201):    6
  Recuperadas tras reintentar:          2
  Sin enviar (quedaron en memoria):     0

Las dos lecturas del primer ciclo llegaron con su valor original (pH 6,31 y

EC 1,57) en cuanto el servicio estuvo disponible: no se perdió ninguna medición. Es el

comportamiento que debe implementar el firmware y que quedaba documentado como riesgo

en las observaciones de la tutoría.

## 3.3 Pruebas del servicio

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Conjunto de pruebas del servicio | 90 casos, todos aprobados |
| Caso test_lectura_fuera_de_rango_genera_una_alerta | Una lectura del dispositivo fuera de rango genera exactamente una alerta, con la referencia a la lectura que la originó |
| Caso test_lectura_dentro_de_rango_no_genera_alerta | Ninguna alerta cuando el valor está dentro del rango |

____________________________________________________________

# 4. Consumo de la base de datos (cuota diaria)

Cada envío del dispositivo escribe un documento por variable en la colección

lecturas: seis documentos por envío, más un documento en alertas por cada valor

fuera de rango que se detecte.

La capa gratuita de Cloud Firestore (edición estándar) permite, por día, **20 000

escrituras, 50 000 lecturas, 20 000 eliminaciones, 1 GiB** almacenado y

10 GiB de salida al mes; la cuota se reinicia a la medianoche del Pacífico

(Firestore: cuotas y límites).

| Intervalo de envío | Envíos por día | Documentos por día | % de la cuota de escritura |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 segundos | 2 880 | 20 160 | 101 % — excede la cuota |
| 1 minuto | 1 440 | 10 080 | 50 % |
| 5 minutos | 288 | 2 016 | 10 % |
| 10 minutos | 144 | 1 008 | 5 % |
| 30 minutos | 48 | 336 | 2 % |

Decisión. El intervalo de referencia del prototipo se fija en cinco minutos:

consume una décima parte de la cuota de escritura, deja margen para las alertas y para

las lecturas del panel, y es suficiente para el seguimiento de un cultivo hidropónico,

donde las variables evolucionan en horas y no en segundos. Un intervalo de treinta

segundos agotaría la cuota diaria con un solo módulo, y por eso queda descartado

mientras el sistema funcione en la capa gratuita.

Almacenamiento. Un documento de lectura ocupa del orden de medio kilobyte; con

cinco minutos de intervalo, 2 016 documentos diarios representan alrededor de **1 MB por

día, unos 30 MB al mes**: menos del 3 % del gibibyte disponible al año de operación

continua. El factor limitante es la escritura diaria, no el espacio.

Lecturas. El panel consulta la última lectura de cada variable y el historial del

periodo elegido. Una sesión de consulta con historial y tendencia ronda las doscientas

lecturas, de modo que la cuota diaria admite del orden de doscientas sesiones: es un

límite que corresponde vigilar, no un riesgo para el prototipo.

____________________________________________________________

# 5. Guion para la demostración del E2

> El guion vigente está en docs/17_GUION_DE_LA_DEMOSTRACION.md, que ya contempla

> el módulo real como protagonista y deja al simulador como plan B. El que sigue se

> conserva como referencia del procedimiento alternativo: es el que se usa cuando no

> hay módulo o no hay red.

| Paso | Acción | Qué se ve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir https://sigvach26-bd.web.app e iniciar sesión | El panel con el estado de las seis variables |
| 2 | Ejecutar python scripts/simulador_dispositivo.py --url https://sigvach-api.onrender.com --modulo <ID> --ciclos 1 | Seis lecturas almacenadas con origen automático |
| 3 | Refrescar el panel | Los valores y la hora de la última lectura actualizados |
| 4 | Ejecutar el simulador con --fuera-de-rango ph | Una lectura bajo y la alerta correspondiente en el panel |
| 5 | Abrir el historial de pH | La serie con el valor desviado y la tendencia |
| 6 | Marcar la alerta como atendida | La alerta sale de las activas y permanece en el historial |

> Antes del paso 2, si el servicio estuvo inactivo, la primera petición puede tardar

> hasta sesenta segundos: el simulador espera ese tiempo y, si aun así no responde,

> conserva las lecturas y las reintenta, de modo que la demostración no se pierde.

____________________________________________________________

*Documento de trabajo. Las pruebas del apartado 3 se ejecutaron contra el servicio local

en modo de demostración y quedan registradas en la bitácora del 22 de septiembre.*