SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

29 GUIA DE WIFI DEL MODULO

29 · El WiFi del módulo: señal, distancias y recomendaciones

Para qué sirve. El módulo de adquisición es el único componente del sistema que depende de la

red inalámbrica, y en la práctica resultó ser su punto más flojo: en el lugar donde está montado

recibe entre −73 y −78 dBm, que es una señal al límite. Este documento reúne lo que hay que saber

para ubicarlo bien, entender los valores que informa y decidir cuándo hace falta un repetidor.

____________________________________________________________

# 1. Lo primero: el ESP32 sólo usa 2,4 GHz

El ESP32 clásico (el de este proyecto) no ve las redes de 5 GHz. Si el router tiene las dos

bandas con el mismo nombre, se conecta a la de 2,4; si el nombre es distinto, hay que usar el de

2,4. Y si el punto de acceso del teléfono está en 5 GHz, el módulo directamente no lo encuentra:

es el error que nos costó una tarde.

Cómo darse cuenta: el módulo informa «Conectando a la red …» y después nada. No hay estado de

conexión, ni error de clave, ni IP. Sencillamente no la encuentra.

____________________________________________________________

# 2. La escala de señal, en dBm

El módulo informa la potencia recibida en dBm, que siempre es un número negativo. **Cuanto más

cerca de cero, mejor.** Estos son los valores de referencia:

| Valor | Calidad | Qué se puede esperar |
| --- | --- | --- |
| −30 dBm | Excepcional | Prácticamente pegado al router |
| −50 dBm | Excelente | Cualquier uso, sin sobresaltos |
| −60 dBm | Muy bueno | Enlace estable y rápido |
| −67 dBm | Bueno | Fiable para un equipo que publica datos |
| −70 dBm | Aceptable | Mínimo recomendable para este proyecto |
| −75 dBm | Débil | Funciona, pero se corta y vuelve |
| −80 dBm | Muy débil | Se desconecta seguido; publica con retraso |
| −85 dBm | Malísima | Casi no sostiene la conexión |
| −90 dBm | En el límite | En la práctica, inutilizable |

Dos reglas que ayudan a calcular de cabeza:

Cada 6 dB que se pierden equivalen a la mitad de la distancia. O sea: duplicar la

distancia al router cuesta unos 6 dB.

Cada 10 dB son diez veces menos potencia.

En el montaje actual, el módulo está entre −73 y −78 dBm. Traducido: funciona, publica y no pierde

datos, pero la conexión se cae cada tanto. Con −65 o mejor dejaría de ser un problema.

____________________________________________________________

# 3. Distancia y obstáculos

La distancia importa, pero los obstáculos importan más. Valores aproximados en interiores:

| Situación | Alcance típico |
| --- | --- |
| Misma habitación, a la vista | 30 a 40 m |
| Misma habitación, con muebles | 15 a 25 m |
| Una pared interior de por medio | 8 a 12 m |
| Dos paredes | 4 a 6 m |
| Tres paredes, o un piso de diferencia | 2 a 4 m |

Nuestro caso encaja exactamente en la tercera fila: 8 o 10 metros y una pared, que da −74 dBm.

No es que el equipo esté mal: es que esa combinación es la que la física permite.

Lo que más atenúa la señal, de peor a mejor:

Metal: estanterías, gabinetes, chapas, el propio chasis de la computadora. Refleja la señal.

Paredes de ladrillo o concreto con hierro: cada una cuesta entre 10 y 20 dB.

Agua: absorbe el 2,4 GHz. Un acuario, un tanque, o el balde de la maqueta cerca de la antena.

Estar debajo de una mesa: la madera tapa y el equipo alrededor también.

Interferencia: microondas, teléfonos inalámbricos, Bluetooth y las redes de los vecinos.

____________________________________________________________

# 4. Dónde está la antena del módulo

El ESP32 tiene la antena impresa en la placa, en uno de sus extremos: el **opuesto al conector

USB**. Es una antena de PCB, así que necesita aire.

Tres reglas:

Dejá libre ese extremo. Que no quede tapado por el protoboard, ni por cables, ni por la tapa

de una caja.

No lo apoyes sobre metal. Una superficie metálica debajo arruina la antena.

Orientá ese extremo hacia el router. Es gratis y a veces son varios dB.

____________________________________________________________

# 5. Qué hacer para mejorarla, en orden de esfuerzo

| # | Medida | Cuánto ayuda |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacar el módulo de abajo de la mesa y subirlo a la superficie | Bastante: la madera y el equipo son el primer obstáculo |
| 2 | Alejar los cables del extremo de la antena (USB y dupont) | Poco, pero gratis |
| 3 | Orientar la antena hacia el router | Poco, pero gratis |
| 4 | Fijar el canal del router en 1, 6 u 11 y ancho de 20 MHz | Medio: evita pisarse con los vecinos |
| 5 | Poner un repetidor a mitad de camino | Mucho: es la solución de fondo |
| 6 | Usar el punto de acceso del teléfono al lado del módulo | Muchísimo, y sirve para la defensa |

Recomendación concreta: para el trabajo diario, un repetidor. Para la defensa, el punto de

acceso del teléfono: en el aula no se sabe cómo llega la red hasta la mesa, y con el teléfono el

problema desaparece.

____________________________________________________________

# 6. Una mejora que queda pendiente en el firmware

El firmware deja el ahorro de energía del WiFi activado, que es lo que viene por defecto:

I (5884) wifi:pm start, type: 1

Con una señal débil, ese ahorro hace que el módulo duerma la radio entre transmisiones, y entonces

pierde más paquetes y se desconecta más seguido. Para un equipo enchufado a la corriente no

tiene sentido ahorrar: conviene desactivarlo con una línea,

esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE);

antes de conectar. Es un cambio de una línea y es lo primero que probaría cuando la señal está al

límite. Queda anotado como pendiente.

____________________________________________________________

# 7. Cómo consultar la señal en cualquier momento

El dato aparece en el registro del módulo cada vez que se conecta:

I (7184) wifi:connected with <red>, channel 4, BW20, rssi = -74

Para verlo cuando se quiera, alcanza con apretar EN/RST en la placa y escuchar el arranque: en

la primera línea de conexión aparece el valor. Con eso se puede comparar antes y después de mover

el módulo, sin adivinar.

De paso, ese mismo arranque informa el canal (channel 4) y el ancho de banda (BW20): sirve

para saber si el router está en un canal poco conveniente.

____________________________________________________________

# 8. Y una tranquilidad: la red floja ya no cuesta datos

Desde el 2 de octubre, el firmware hace dos cosas que cambian el panorama:

Reintenta con espera de quince segundos, en lugar de insistir cada dos o tres. Los routers

bloquean al cliente que insiste así, y el módulo quedaba en un bucle sin salida.

Guarda el ciclo en memoria cuando no hay red, en vez de descartarlo. Se publica cuando

vuelve la conexión, con la hora en que se midió.

Resultado: con la señal al límite, lo que se pierde es la puntualidad, no los datos. El registro

del 2 de octubre lo mostró en vivo: el módulo acumuló once lecturas esperando red y después las

publicó todas.